КЕЙС СБОРКА СХЕМЫ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

Задача: Необходимо собрать электрическую схему «свой - чужой» по принципиальной схеме.

Оборудование и расходный материал (по пунктам):

- UNITRAIN INTERFACE - ИЗМЕРИТЕЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩИЙ ИНТЕРФЕЙС В КОМПЛЕКТЕ С ВИРТУАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ (BASIC VI)держатель третья рука;

- РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА ELOTRAIN 2 ММ;

- НАБОР КАБЕЛЕЙ И ШТЕККЕРОВ ELOTRAIN ЭЛЕКТРОТЕХНИКА/ЭЛЕКТРОНИКА;

- 2 транзистора (BC-537);

- светодиод красный;

- светодиод зеленый;

- 2 конденсатора 10 мкФ;

- 2 резистора 200 Ом;

- 2 резистора 10 кОм;

Рабочие материалы для учащихся:

Принципиальная схема «свой-чужой»:

Ход занятия:

- Провести технику безопасности:

В научно-исследовательском центре каждый сотрудник проходит технику безопасности перед работой в лаборатории аддитивных технологий.

Техника безопасности: (требует ответа можно-нельзя, да-нет)

- Трогать открытые элементы контактов

- Включать рабочую платформу самостоятельно

- Кабели и штекеры должны подключатся к рабочей станции, когда та не включена в сеть

- Проверять схему без лаборанта

- Рассказать учащимся откуда брать компоненты

- Показать возможности подключения отдельных элементов и их соединения

- Подготовка учащимися своего рабочего места

- Подробно разобрать принципиальную схему

- Найти все компоненты цепи

- Сборка схемы по ходу тока

- Проверка работоспособности принципиальной схемы

- Обсуждение о доработки схемы

Чек лист:

1. Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении работы – 5 баллов.

2. Оценка процесса решения задачи, включая владение практическими навыками (баллы суммируются) – 25 баллов максимум:

- подготовка оборудования для проведения работы – до 7 баллов;

- подбор компонентов – до 5 баллов;

- знание номиналов компонентов цепи – до 5 баллов;

- умение правильной сборки цепи – до 8 баллов;

3. Умение доработки цепи – 5 баллов

Максимум – 35 баллов

Фото кейса:

Задания повышенного уровня:

- Не указывать на схеме номинал элементов, дать произвести учащимся расчет самостоятельно

- Дать учащимся дополнительное задание прозвонить схему мультиметром

- Добавить в цепь ещё 2 светодиода.