# Управление сервоприводом джойстиком, Arduino

Оборудование:

- микроконтроллер Arduino Uno;

- макетная плата;

- микро сервопривод;

- джойстик ky-023;

- провода «папа-папа», «папа-мама».

Программное обеспечение:

Платформа Arduino IDE.

Описание кейса:

Кейс «Управление сервоприводом джойтиком, Arduino» направлен на практическое изучение работы:

-  сервопривода, выполненного на основе редуктора;

- работа с платформой Arduino IDE, программирования на языке C++.

Ученику предлагается самостоятельно собрать модель схемы сервопривода, управляемого джойстиком с подключением к микроконтроллеру Arduino UNO и затем запрограммировать работу сервопривода и джойстика в соответствии с заданием.

Реализация

Рисунок 1. Общий вид базовой образовательной платформы

Для решения заданий, используйте базовую образовательную платформу, изображенную на рисунке 1. При работе с платформой проверьте подключение мотора, джойстика и микроконтроллера Arduino Uno. При настройке конфигурации модели схемы в среде программирования Arduino IDE учитывайте подключение микроконтроллера Arduino Uno и порт. Решения примеров представлены на рисунки 2.

Рисунок 2.

Соблюдайте правила техники безопасности!

Задание

- Соберите схему согласно Рисунку 3.

Рисунок3. Сборка схемы сервопривода управляемого джойстиком

Схема подключения сервопривода к Ардуино с джойстиком

Подключите к плате Ардуино сервомотор и джойстик, согласно схеме, изображенной на картинке выше.

- Для того, чтобы сделать управление сервомотора с помощью джойстика, необходимо первым делом подключить к аналоговым входам платы Arduino модуль ky-023. Это необходимо, чтобы АЦП микроконтроллера получало данные о положении джойстика по координатам X и Y в режиме реального времени. Затем, с помощью строчек кода, эти данные мы преобразуем в соответствующее положение микро сервопривода.

Джойстик представляет собой два потенциометра, которые меняют сопротивление в электрической цепи при изменении положения ручки. Поэтому на аналоговых входах Ардуино, куда мы подключим джойстик, будут цифровые значения от 0 до 1023, т.е. АЦП микроконтроллера преобразует значения напряжения от 0 до 5 Вольт в цифровые значения. Именно эти значения мы будем использовать для управления серво.

Загрузите следующий скетч в микроконтроллер, позволяющий сделать плавное управление сервоприводом с помощью джойстика на Ардуино. В программе мы используем функцию map(), которая преобразует числовой диапазон значений 0-1023, в новый диапазон чисел 0-180 (угол поворота серво).

- #define pinX A1       // ось X джойстика

- #include <Servo.h> // подключаем библиотеку для серво

- Servo servo1;           // объявляем объект servo1

- void setup() {

- pinMode(pinX, INPUT); // указываем пин для джойстика

- servo1.attach(9);            // указываем пин для микро серво

- }

- void loop() {

- int X = analogRead(pinX);      // считываем значение оси X

- X = map(X, 0, 1023, 0, 180); // переводим значение X в новый диапазон

- servo1.write(X);                      // поворачиваем серво от джойстика

- }

3. Используя пример самостоятельно запрограммируйте поворот джойстика по оси Y.

4. С помощью map() задайте любой диапазон чисел, в том числе обратный.

Кейс «Управление сервоприводом джойстиком, Arduino»

| Номер задания | Задание | Критерии | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка сборки схемы сервопривода управляемого Troyka-3D Joystick (джойстик) | 0 – не выполнено 1 - выполнено |  |
| 2 | Проверка кода сервопривода управляемого Troyka-3D Joystick (джойстик) | 0 – не выполнено 1 - выполнено |  |
| 3 | Проверка установки библиотеки | 0 – не выполнено 1 - выполнено |  |
| 4 | Проверка работы собранной схемы и кода | 0 – не выполнено 1 - выполнено |  |
| 5 | Решение самостоятельного задания: - изменить код программы так, чтобы управление сервопривода джойстиком было по оси координат «y»; - ответить на вопрос: Назовите какую часть из состава сборки сервопривода можно отнести к механизмам Архимеда и почему? | 0 – не выполнено 1 – выполнено одно задание 2 – выполнено два самостоятельных задания |  |