КЕЙС «СВЯЗЬ С СЕРВЕРОМ»

Задача: создать сетевое подключение на персональном компьютере для загрузки файла с сервера по заданному протоколу ftp.

Оборудование и расходный материал (по пунктам):

- кабель витая пара UTP cat5;

- коннекторы RJ-45;

- кримпер – инструмент для обжима витой пары;

- персональный компьютер под управлением операционной системы Windows;

- Сервер под управлением операционной системы Linux;

- Коммутационное оборудование.

Рабочие материалы для учащихся:

1) Схема обжима витой пары:

2) Инструкция по обжиму витой пары:

- Снять оболочку кабеля (примерно 2см.), затем, в соответствии с выбранной схемой распиновки, аккуратно расплести все жилы друг от друга, чтобы они располагались по отдельности.

.

- Расположить жилы в необходимом порядке, затем, используя лезвие кримпера, аккуратно обрезать жилы до необходимой длины.

.

- Вставить жилы до упора  в коннектор RJ-45. Внутри коннектора имеется 8 углублений-канавок (для каждой жилы кабеля), вверху которых имеются металлические контакты. Изоляционная оболочка должна обязательно оказаться внутри корпуса. Если это не так, вытащить жилы и укоротить их

.

.

- Коннектор RJ-45 с расположенными в нём жилами, вставить в гнездо кримпера, затем плотно сжать основные ручки инструмента до щелчка

.

3) Схема подключения персонального компьютера к серверу и настройка сетевого подключения

4)  Инструкция по настройке сетевого подключения персонального компьютера к серверу:

- Панель управления – Центр управления сетями и общим доступом – Изменение параметров адаптера – выбрать нужный адаптер – Зайти в настройки сетевого адаптера:

- Настроить параметры сетевого подключения в соответствии с заданными:

- Для проверки связи с сервером через командную строку выполнить команду:

ping  ip-адрес сервера

- Инструкция для загрузки файла с сервера

- Запустить командную строку:

- В командной строке с помощью утилиты ftp подключиться к серверу, введя команду:

ftp 192.168.12.154

- В качестве пользователя ввести пользователя под именем anonymous

- При удачном подключении просмотреть содержимое текущего каталога командой ls

- Перейти в папку storage на сервере, для этого выполнить команду:

cd storage

- Вновь отобразить содержимое текущего каталога командой ls, в нем вы увидите файл wheel.dxf

- Загрузить файл на персональный компьютер с помощью команды get

get wheel.dxf

- После выполнения данных операций файл загружен на ваш компьютер.

Ход занятия:

На сервере с ip-адресом 192.168.12.154 находится файл с шасси робота (wheel.dxf). Для успешного подключения к серверному хранилищу и скачивания данного файла вам  необходимо :

1) Обжать кабель витая пара UTP cat5 с обеих сторон в соответствии с инструкцией:

2) Подключить персональный компьютер к серверу при помощи обжатого кабеля через коммутатор, вставив один конец кабеля в сетевую карту персонального компьютера, а другой – в свободный порт коммутатора:

3) Выполнить настройку сетевого подключения  в операционной системе персонального компьютера. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

- Зайти в панель управления

- В панели управления выбрать Центр управления сетями и общим доступом

- В появившемся окне выбрать Изменение параметров адаптера

- Выбрать нужный адаптер для подключения по проводному каналу, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, зайдя в настройку свойств адаптера

- В диалоговом окне настройки свойств выбрать пункт IP версия 4 (TCP/IPv4) и нажать кнопку  Свойства

- Настроить параметры подключения в соответствии с заданными:

- Проверить связь с сервером

ping ip-адрес сервера

4) Осуществить загрузку файла wheel.dxf с сервера по протоколу ftp. Для этого необходимо:

- Запустить командную строку:

- В командной строке с помощью утилиты ftp подключиться к серверу, введя команду:

ftp 192.168.12.154

- В качестве пользователя ввести пользователя под именем anonymous

- При удачном подключении просмотреть содержимое текущего каталога командой ls

- Перейти в папку storage на сервере, для этого выполнить команду:

cd storage

- Вновь отобразить содержимое текущего каталога командой ls, в нем вы увидите файл wheel.dxf

- Загрузить файл на персональный компьютер с помощью команды get

get wheel.dxf

- После выполнения данных операций файл загружен на ваш компьютер.

Чек лист:

Уметь обжать кабель витая пара по правильно выбранной схеме – 10 баллов;

Настроить сетевое подключение на персональном компьютере в соответствии с заданными параметрами, проверить связь с сервером – 15 баллов;

Скачать файл с сервера по заданному протоколу ftp– 15 баллов.

Максимум 40 баллов.

Фото кейса:

Задания повышенного уровня:

При обжиме витой пары не предоставлять схему обжима;

При подключении к серверу попросить обучающихся самостоятельно определить параметры сетевого подключения;