"Программируемая электроника на урокахинформатики"

Каменский Олег Геннадьевич

Задание: На макетной плате собрать электическую схему, состоящую из генератора прямоугольных импульсов на микросхеме NE555, десятичного счётчика на микросхеме CD4026 и семисегментного индикатора. Частота счёта должна быть примерно 1 Гц.

Оборудование:

- микросхема  NE555   - 1шт;

- микросхема  CD4026   - 1шт;

- семисегментный индикатор с общим катодом   - 1шт;

- резисторы 220 Ом   - 8 шт;

- резисторы 10 кОм   - 2 шт;

- конденсатор 100 мкФ - 1шт;

- светодиод   - 1 шт;

- макетная плата на 400 контактов  - 1шт;

- провода соединительные для макетной платы  -  примерно 30 шт;

- преобразователь питания на 5В  - 1 шт;

- батарея типа "Крона"   - 1 шт.

- пинцет  - 1 шт.

Схема сборки:

Чек-лист проверки выполнения задания:

| № | выполняемый элемент | максимальная оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | собран генератор импульсов на NE555 | 0,5 |
| 2 | генератор импульсов работает - мигает светодиод | 2 |
| 3 | собран узел счётчик- семисегментный индикатор | 1 |
| 4 | схема полностью работает: мигает светодиод и семисегментный индикатор отображает символы от "0" до "9" | 2 |
| 5 | элементы установлены надёжно - при перевороте и небольшой вибрации не выпадают | 1 |
| 6 | схема собрана аккуратно - провода не висят, нет лишних пересечений и перекруток | 0,5 |
| 7 | плата занята элементами равномерно и есть возможность подключения измерительных приборов | 0,5 |
| 8 | соблюдена ориентация маркировки пассивных элементов | 0,5 |
| 9 | пассивные элементы установлены примерно на одинаковой высоте | 0,5 |

Общая оценка определяется суммой всех оценок из таблтцы.

Отличный уровень:  7,5 - 8,5 баллов

Хороший уровень:  6,5 - 7  баллов

Удовлетворительный уровень:  до 6  баллов.